STM32 미니 프로젝트

# 시스템 요구사항 명세서

시스템이 수행할 기능과 만족해야 할 기준을 정의합니다. 각 요구사항에 고유 ID와 검증 기준을 부여하여 설계 및 테스트의 기준으로 사용합니다.

본 문서는 2026-10-22 회의 결정을 바탕으로, 2~3주 안에 구현할 수 있도록 구조와 통신 방식을 단순화한 요구사항입니다. (안)으로 표시한 수치는 시제품 측정 후 확정하며 변경 시 7절에 기록합니다.

| 프로젝트명 | 팀명 및 팀원 | 문서 버전 | 작성일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초음파 레이더 탐사 RC카 | [팀명] / [팀원 이름] | v0.6 | 2026-10-23 |

# 1 프로젝트 개요

개발 배경과 목적

원격 조종 차량으로 시야가 막힌 공간을 탐색할 때 조종자는 차량 주변 장애물의 위치를 직접 볼 수 없습니다. 본 프로젝트는 RC카에 회전형 초음파 레이더를 달아, 조종자가 PC 화면에서 주변 장애물의 방향과 거리를 보며 조이스틱으로 조종할 수 있게 합니다. 또한 통신(조이스틱 입력 포함)·차량 주행·레이더를 서로 다른 STM32 보드가 하나씩 맡는 분산 구조를 구현해 보드별 책임 분리와 보드 간 통신을 학습합니다.

시스템 한 줄 소개

통신 보드가 조이스틱 방향을 판정해 블루투스로 차량 보드에 직접 명령을 보내면 차량이 두 바퀴를 구동하고, 레이더 보드가 서보로 초음파 센서를 0~180° 회전하며 측정한 거리·장애물 정보를 차량 보드 → 블루투스 → 통신 보드 → USB 경로로 PC 화면에 표시하는 시스템입니다.

시스템 구성(안)

| 구성 요소 | 연결 장치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 통신 보드 (NUCLEO #1, PC 옆) | 조이스틱 모듈(아날로그 2축), 시동 버튼(보드의 B1), HC-05(마스터), PC(USB 케이블) | 조이스틱 방향 판정, 시동 ON/OFF 관리, 주행 명령을 블루투스로 차량에 송신, 차량에서 받은 레이더 결과를 USB로 PC에 전달 |
| PC 프로그램 (Python) | 통신 보드(USB 가상 COM) | 레이더 결과·시동·연결 상태를 화면에 표시(제어 경로에 포함되지 않음) |
| 차량 보드 (NUCLEO #2, 차량 탑재) | HC-05(슬레이브), 모터 드라이버 + DC 모터 2개, 레이더 보드(UART) | 주행 명령 수신·실행, 좌우 속도 보정, 통신 두절 시 정지, 레이더 결과를 블루투스로 통신 보드에 전달 |
| 레이더 보드 (NUCLEO #3, 차량 탑재) | 서보 모터(SG90 계열), 초음파 센서(HC-SR04 계열), 차량 보드(UART) | 서보 회전, 거리 측정, 장애물 판정, 측정 결과를 차량 보드로 송신 |

| 구분 | 범위 |
| --- | --- |
| 구현 범위 | 조이스틱으로 전진·후진·제자리 좌우 회전(고정 속도), 버튼으로 시동 ON/OFF, 좌우 모터 고정 보정 계수 적용, 통신 두절 시 자동 정지, 초음파 센서 0~180° 스캔과 장애물 판정, 레이더 결과의 PC 화면 표시, 보드 간 UART 통신(텍스트 메시지) |
| 제외 범위 | 주행 중 곡선 회전과 가변 속도, 엔코더 기반 속도 폐루프 제어(고정 보정 계수로 대체), 장애물 감지에 따른 자동 정지·회피(감지 결과는 화면 표시용), 블랙박스 카메라 녹화(STM32 RAM 한계로 보류), 디지털 트윈(확장성만 고려), RTOS 사용. 충돌 감지(MPU6050)는 MVP 완료 후 추가하는 선택 기능(FR-011) |
| 사용자와 사용 환경 | 조종자 1인이 실내 평평한 바닥에서 PC 화면을 보며 통신 보드에 연결된 조이스틱으로 조종. 통신 보드는 PC에 USB로 연결해 전원·통신을 해결하고, 차량은 탑재 배터리로 동작([배터리 사양 작성]). 블루투스는 HC-05 2개를 마스터(통신 보드)·슬레이브(차량 보드)로 짝지어 사용(PC 블루투스 동글 불필요). 개발 환경: STM32CubeIDE·HAL, PC는 Python 3 + pyserial + matplotlib |

대표 사용 시나리오

| 단계 | 사용자 또는 외부 입력 | 시스템 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 차량 전원 인가, 통신 보드 USB 연결, PC 프로그램 실행 | 각 보드 초기화. 두 HC-05가 자동 연결. PC 프로그램이 통신 보드 COM 포트를 열고 연결 상태 표시. 시동 OFF이므로 차량 정지 유지. 레이더 스캔 시작 |
| 2 | 시동 버튼 누름 | 통신 보드가 시동 ON으로 전환하고 PC 화면에 표시. 이후 조이스틱 방향을 주행 명령으로 송신 |
| 3 | 조이스틱을 앞·뒤·좌·우로 기울임 | 통신 보드가 방향 판정 → 블루투스로 차량에 직접 송신 → 차량 보드가 전진·후진 또는 제자리 회전. 중앙 복귀 시 정지 |
| 4 | 차량 주변에 장애물 존재 | 레이더 보드가 각도별 거리를 측정하고 30 cm(안) 이내면 장애물로 판정 → 차량 → 통신 보드 → PC 레이더 화면에 해당 방향 강조 표시 |
| 5 | 예외: 블루투스 끊김(통신 보드 전원 차단 등) 또는 시동 버튼 재입력 | 0.5 s(안) 동안 명령이 없으면 차량 보드가 스스로 정지. 시동 OFF 시 통신 보드가 정지 명령만 송신 |

# 2 개발 과정과 역할

프로젝트 기간은 2026.10.18부터 2026.12.02까지이며 개발 목표 기간은 2~3주입니다. 보드 3개와 팀원 3명을 1:1로 대응시켜 병렬로 개발한 뒤 메시지 형식(5절)을 기준으로 통합합니다.

| 적용 항목 | 팀 결정 |
| --- | --- |
| 개발 프로세스와 적용 방식 | V-Model + MVP 우선 점진 개발. 요구사항 → 설계 → 보드별 구현·단위 시험 → 통합(통신↔차량 블루투스, 레이더↔차량, 통신↔PC) → 시스템 테스트 순. 보드 간 의존성은 텍스트 메시지 형식으로만 맞추고, 각 보드는 PC 시리얼 터미널로 메시지를 흉내 내 단독 시험 |
| 작업 관리와 형상관리 | GitHub: [팀 저장소 주소 작성] 작업 보드: [Jira Kanban 등 주소 작성] 저장소 구조(안): comm/, car/, radar/, pc/, docs/ 브랜치(안): 보드별 feature 브랜치 → PR → 1인 이상 리뷰 후 main 병합 |
| 담당과 검토 | - 통신 보드(조이스틱·버튼·블루투스 마스터·USB) + PC 프로그램: [작성] - 차량 보드(블루투스 슬레이브·모터): [작성] - 레이더 보드(서보·초음파): [작성] - 통합·테스트: 전원 공동, 문서 검토는 담당 외 팀원 교차 검토 |
| 단계별 일정 | (안) 요구사항 확정 10/25 / 설계 10/29 / 보드별 구현·단위 시험 11/08 / 통합 11/12 / 시스템 테스트 11/15 / 문서·발표 정리 12/02 |

# 3 기능 요구사항

우선순위 필수는 MVP, 선택은 MVP 완료 후 추가하는 기능입니다. 각 기능은 담당 보드 하나에서 판단하도록 나눴습니다.

| 요구사항 ID | 기능명 | 요구사항과 완료 기준 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 시동 ON/OFF | [통신] 시동 버튼을 누를 때마다 시동 상태를 OFF↔ON으로 전환해야 한다. 초기 상태는 OFF이며, OFF 상태에서는 조이스틱과 관계없이 정지 명령만 송신한다. | 필수 |
| FR-002 | 조이스틱 방향 판정 | [통신] 조이스틱 X·Y축을 ADC(DMA)로 읽어 전진·후진·좌회전·우회전·정지 중 하나로 판정하고, 100 ms(안)마다 주행 명령을 블루투스로 차량에 송신해야 한다. | 필수 |
| FR-003 | 통신 중계 | [통신] HC-05(마스터)로 차량과 블루투스 링크를 유지하고, 차량에서 받은 R·P 메시지와 자신의 E 메시지를 USB로 PC에 전달해야 한다. PC에서 받은 P 메시지는 차량으로 보낸다. | 필수 |
| FR-004 | 주행 명령 실행 | [차량] 전진·후진은 두 바퀴를 같은 방향, 좌·우회전은 두 바퀴를 반대 방향으로 고정 속도로 구동하고, 정지 명령이면 정지해야 한다. | 필수 |
| FR-005 | 좌우 속도 보정 | [차량] 좌우 모터에 사전 측정한 고정 보정 계수를 적용해 직진 편차를 NFR-005 이내로 줄여야 한다. | 필수 |
| FR-006 | 통신 두절 시 정지 | [차량] 정상 주행 명령을 500 ms(안) 이상 받지 못하면 스스로 모터를 정지해야 한다. | 필수 |
| FR-007 | 레이더 스캔 | [레이더] 서보로 초음파 센서를 0°~180° 범위에서 15°(안) 간격으로 왕복 회전시키며, 각 각도에서 거리를 cm 단위로 측정해야 한다. | 필수 |
| FR-008 | 장애물 판정 | [레이더] 측정 거리가 30 cm(안) 이하이면 장애물로 판정해야 한다. 응답 없음이나 측정 범위 밖은 측정 불가로 구분한다. | 필수 |
| FR-009 | 레이더 결과 전달 | [레이더·차량] 레이더 보드는 각도별 결과를 UART로 차량 보드에 보내고, 차량 보드는 이를 블루투스로 통신 보드에 그대로 전달해야 한다. | 필수 |
| FR-010 | 레이더 화면 표시 | [PC] 통신 보드에서 USB로 받은 각도·거리·장애물 여부를 반원형 레이더 화면에 표시하고, 시동 상태와 차량 연결 상태도 함께 표시해야 한다. | 필수 |
| FR-011 | 충돌 감지 | [차량] MPU6050(I2C) 가속도 값이 급변하면 충돌로 판단해 통신 보드를 거쳐 PC에 알린다. MVP 완료 후 단순 구현하며 임계값 검증과 TC 작성은 범위에서 제외한다. | 선택 |

기능 요구사항 상세 양식

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-001 / 시동 ON/OFF |
| 사전 조건과 트리거 | 통신 보드 전원 인가, 초기 시동 OFF / 트리거: 시동 버튼 누름(EXTI 인터럽트) |
| 입력과 출력 | 입력: 버튼(B1, PC13) 디지털 입력 / 출력: 시동 상태, USB로 PC에 E,1 또는 E,0 메시지 |
| 정상 동작 | 1) 버튼 인터럽트 발생 2) 직전 인정 시각으로부터 50 ms(안) 이내면 무시(디바운스) 3) 상태 반전 4) E 메시지 송신(변경 시, 그리고 1 s마다) |
| 예외와 경계 조건 | 채터링: 디바운스로 1회만 인정 / 버튼 누른 채 유지: 추가 전환 없음 / 주행 중 OFF: 다음 명령부터 D,S 송신 |
| 검증 기준과 연결 TC | 버튼 20회 입력 시 전환 20회, 오전환 0회 / TC-001, TC-002 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-002 / 조이스틱 방향 판정 |
| 사전 조건과 트리거 | 통신 보드 동작 중 / 트리거: 100 ms(안) 주기 타이머(HAL_GetTick 기준) |
| 입력과 출력 | 입력: X·Y축 ADC값(12bit, 0~4095, DMA 순환 전송으로 상시 갱신) / 출력: D,F·D,B·D,L·D,R·D,S (HC-05 UART로 차량에 송신) |
| 정상 동작 | 1) 최신 X·Y값 읽기 2) 중앙값(전원 인가 시 측정) 기준 ±600(안) 이내면 S 3) 벗어나면 중앙값과의 차이가 더 큰 축으로 방향 결정 4) 시동 OFF면 S로 고정 5) 매 주기 송신 |
| 예외와 경계 조건 | 대각선 입력: 차이가 큰 축 우선 / 조이스틱 미연결(값 고정): 중앙값이면 S 유지 |
| 검증 기준과 연결 TC | 5개 방향 위치별 10회 판정 일치 100% / TC-002, TC-003 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-003 / 통신 중계 |
| 사전 조건과 트리거 | HC-05 마스터·슬레이브 사전 페어링(AT 설정 1회) 완료, 통신 보드 USB 연결 / 트리거: 블루투스 UART 또는 USB UART에서 한 줄 수신 |
| 입력과 출력 | 입력: 차량에서 R·P 메시지, PC에서 P 메시지 / 출력: R·P·E 메시지를 USB(USART2)로 PC에 송신, P 메시지를 블루투스로 차량에 송신 |
| 정상 동작 | 1) 두 UART를 수신 인터럽트로 줄 단위 수집 2) 형식 확인 3) 차량→PC, PC→차량 방향으로 그대로 전달 |
| 예외와 경계 조건 | 형식 오류 줄: 폐기 / 블루투스 끊김: 통신 보드는 계속 송신 시도, 차량은 FR-006으로 스스로 정지 / PC 미연결: 조종 기능은 정상 동작 |
| 검증 기준과 연결 TC | 1분간 차량 송신 R 줄 수와 PC 수신 줄 수 일치, 블루투스 재연결 후 자동 복구 / TC-004 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-004 / 주행 명령 실행 |
| 사전 조건과 트리거 | 차량 보드 동작 중 / 트리거: 블루투스 UART로 D 메시지 수신 |
| 입력과 출력 | 입력: D,F·B·L·R·S / 출력: 좌우 모터 방향 핀(GPIO 2개씩), 속도 PWM(TIM, 1 kHz(안), 고정 듀티) |
| 정상 동작 | F: 좌·우 정방향 / B: 좌·우 역방향 / L: 좌 역방향·우 정방향 / R: 좌 정방향·우 역방향 / S: 듀티 0 |
| 예외와 경계 조건 | 알 수 없는 명령: 폐기, 이전 상태 유지 / 정반대 명령(F→B): 그대로 전환(고정 저속이므로 정지 단계 생략, 문제 시 추가) |
| 검증 기준과 연결 TC | 5개 명령별 바퀴 방향 확인(바퀴를 띄운 상태와 바닥 주행) / TC-005 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-005 / 좌우 속도 보정 |
| 사전 조건과 트리거 | 주행 명령 실행 중 / 트리거: PWM 듀티 설정 시마다 |
| 입력과 출력 | 입력: 기준 듀티, 좌·우 보정 계수(코드 상수) / 출력: 보정된 좌·우 듀티 |
| 정상 동작 | 1) 보정 계수 1.0으로 2 m 직진해 편차 측정 2) 빠른 쪽 계수를 낮춰 반복 3) 결과를 상수로 고정 4) 주행 시 기준 듀티 × 계수 |
| 예외와 경계 조건 | 배터리 전압에 따라 편차 변동: 측정 시 전압 기록, 완충 상태 기준으로 보정 |
| 검증 기준과 연결 TC | 2 m 직진 편차 NFR-005 이내 / TC-006 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-006 / 통신 두절 시 정지 |
| 사전 조건과 트리거 | 차량 보드 동작 중 / 트리거: 메인 루프에서 매 회 경과 시간 확인 |
| 입력과 출력 | 입력: 마지막 정상 D 메시지 수신 시각 / 출력: 모터 정지 |
| 정상 동작 | 1) 정상 D 메시지 수신 시 시각 갱신 2) 현재 시각 − 마지막 수신 시각 ≥ 500 ms(안)이면 듀티 0 3) 새 정상 명령이 오면 그 명령 실행 |
| 예외와 경계 조건 | 통신 보드가 100 ms마다 재송신하므로 정상 상태에서는 정지하지 않음 / 전원 인가 직후 명령 없음: 정지 유지 |
| 검증 기준과 연결 TC | 주행 중 통신 보드 USB 분리(전원 차단) 또는 HC-05 분리 시 1 s 이내 정지, 10회 중 10회 / TC-007 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-007 / 레이더 스캔 |
| 사전 조건과 트리거 | 레이더 보드 전원 인가 후 계속 동작(시동 상태와 무관) / 트리거: 스캔 루프 |
| 입력과 출력 | 입력: Echo 펄스 폭(µs, TIM Input Capture) / 출력: 각도별 거리(cm) |
| 정상 동작 | 1) 서보 PWM(50 Hz, 0.5~2.5 ms) 듀티로 각도 이동 2) 60 ms(안) 대기 3) Trigger 핀에 10 µs 펄스 4) Input Capture로 Echo 상승·하강 시각 측정 5) 거리 = 펄스 폭 / 58 6) 15° 증가, 끝에 도달하면 반대 방향 |
| 예외와 경계 조건 | Echo 미수신 30 ms(안): 측정 불가(-1) / 2 cm 미만 또는 200 cm 초과: 측정 불가 / Echo는 5 V 출력: 5 V 허용(FT) 핀 사용 또는 분압 |
| 검증 기준과 연결 TC | 1회 스캔에서 13개 각도 모두 결과 생성, 거리 정확도 NFR-003 이내 / TC-008, TC-009 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-008 / 장애물 판정 |
| 사전 조건과 트리거 | 각도별 측정 완료 / 트리거: 측정값 생성 |
| 입력과 출력 | 입력: 거리(cm) / 출력: 장애물 플래그(1·0) |
| 정상 동작 | 거리가 0 이상 30 cm(안) 이하이면 1, 그 외(측정 불가 포함) 0 |
| 예외와 경계 조건 | 경계값 29·30·31 cm 확인 |
| 검증 기준과 연결 TC | 임계 거리 안·밖 장애물 배치 시 판정 일치 / TC-010 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-009 / 레이더 결과 전달 |
| 사전 조건과 트리거 | 레이더 보드–차량 보드 UART 연결(TX↔RX, GND 공통), 블루투스 연결 / 트리거: 각도별 측정 완료 |
| 입력과 출력 | 입력: 각도, 거리, 장애물 플래그 / 출력: R,<각도>,<거리>,<장애물> 한 줄(예: R,45,23,1) |
| 정상 동작 | 1) 레이더 보드가 한 줄을 만들어 UART DMA로 송신 2) 차량 보드가 수신 인터럽트로 줄을 모아 형식 확인 3) 블루투스 UART로 통신 보드에 그대로 송신 4) P 메시지는 받은 즉시 통신 보드로 되돌려 보냄(지연 측정용) |
| 예외와 경계 조건 | 형식 오류·32자 초과 줄: 폐기 / 블루투스 송신 중 다음 줄 도착: 링 버퍼(안: 256 B)에 보관 |
| 검증 기준과 연결 TC | 1분간 레이더 보드 송신 줄 수와 통신 보드 수신 줄 수 일치, 형식 오류 주입 시 폐기 / TC-011 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 요구사항 ID와 기능명 | FR-010 / 레이더 화면 표시 |
| 사전 조건과 트리거 | PC 프로그램 실행, 통신 보드 COM 포트 연결 / 트리거: R·E 메시지 수신 |
| 입력과 출력 | 입력: R·E 메시지 / 출력: 반원형 레이더 화면(matplotlib 극좌표), 시동·연결 상태 문자 표시 |
| 정상 동작 | 1) 각도별 최신 거리를 배열에 저장 2) 화면을 200 ms(안)마다 갱신 3) 장애물은 빨간색, 측정 불가는 회색으로 표시 |
| 예외와 경계 조건 | 2 s 이상 R 메시지 없음: 레이더 데이터 끊김 표시 / 형식 오류: 폐기 |
| 검증 기준과 연결 TC | 고정 장애물 위치(각도·거리)와 화면 표시 일치 / TC-012 |

# 4 비기능 요구사항

측정 장비 없이 PC 로그, 스마트폰 고속 촬영, 줄자로 확인할 수 있는 기준으로 정했습니다. (안) 값은 시제품 측정 후 확정합니다.

| 요구사항 ID | 품질 항목 | 기준과 측정 조건 | 검증 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-001 | 통신 왕복 지연 | PC → 통신 보드 → 차량 → 통신 보드 → PC로 P 메시지 100회 왕복 / 최대 300 ms 이하(안) | PC 프로그램 송수신 시각 로그 / TC-013 |
| NFR-002 | 조종 응답시간 | 조이스틱 방향 입력부터 바퀴 회전 시작까지 / 10회 모두 300 ms 이하(안) | 조이스틱과 바퀴를 한 화면에 240 fps 촬영 후 프레임 수 계산 / TC-014 |
| NFR-003 | 거리 측정 정확도 | 평판 장애물을 센서 정면 20·50·100 cm에 고정 / 거리별 10회 모두 실측 대비 ±2 cm 이내(안) | 줄자 실측값과 PC 수신 로그 비교 / TC-009 |
| NFR-004 | 스캔 주기 | 0°→180° 1회 스캔(15° 간격 13점) / 10회 연속 모두 2 s 이하(안) | PC 수신 로그의 0°·180° 수신 시각 차 / TC-015 |
| NFR-005 | 직진 편차 | 보정 계수 적용, 완충 배터리, 평평한 바닥 2 m 전진 / 좌우 편차 20 cm 이하, 5회 중 5회(안) | 바닥 테이프 기준선과 줄자 / TC-006 |
| NFR-006 | 연속 동작 안정성 | 시동 ON으로 주행 명령 반복 + 레이더 스캔 10분 연속 / 보드 리셋 0회, 2 s 이상 데이터 끊김 0회 | PC 수신 로그 / TC-016 |

# 5 제약조건과 프로젝트 필수 조건

PRJ 안내문의 필수 조건과 팀 적용 내용입니다. 통신 연결과 메시지 형식은 표 아래에 정의합니다.

| 조건 ID | 필수 조건 | 팀 적용 내용과 확인 근거 |
| --- | --- | --- |
| CON-001 | STM32 NUCLEO-F446RE 기반 구현 | NUCLEO-F446RE 3대: 통신 보드, 차량 보드, 레이더 보드(역할은 1절 시스템 구성) |
| CON-002 | 통신 인터페이스 1개 이상 활용 | UART: 통신 보드↔PC(USART2, ST-LINK USB 가상 COM), 통신 보드↔HC-05(마스터), 차량 보드↔HC-05(슬레이브), 레이더 보드→차량 보드. 선택 기능의 MPU6050은 I2C |
| CON-003 | MCU Peripheral 기능 1개 이상 활용 | ADC + DMA(순환): 조이스틱 2축 / UART TX DMA: 레이더 결과 송신 / PWM(Timer): 좌우 모터 속도, 서보 각도 / Timer Input Capture: 초음파 Echo 펄스 폭 / EXTI: 시동 버튼 / UART RX 인터럽트: 메시지 수신 |
| CON-004 | 센서 1개 이상 활용 | 초음파 거리 센서(HC-SR04 계열, 키트 모델 확인 필요): 각도별 거리(cm). 선택: MPU6050 가속도 |
| CON-005 | STM32가 시스템 핵심 기능 담당 | 방향 판정·시동 관리·메시지 중계(통신 보드), 주행 제어·속도 보정·통신 두절 정지(차량), 거리 측정·장애물 판정(레이더)은 모두 STM32가 수행. PC는 화면 표시만 담당하며 제어 경로에 없음 |
| CON-006 | 팀별 GitHub Repository 활용 | [팀 저장소 주소 작성] — 보드별 소스(.ioc 포함), PC 프로그램, 문서, 시험 증거 |
| CON-007 | 개발 모델 적용 및 전 개발 과정 수행 | V-Model + MVP 우선 점진 개발. 요구사항 명세서 → SW 설계서 → 구현(commit) → 통합 → 테스트 명세 및 결과서 |
| CON-008 | 요구사항과 테스트 연관성 명시 | 6절 추적표에 FR·NFR·CON과 TC-001~TC-016 연결 |

통신 연결(안)

| 연결 | 방식과 설정 | 메시지 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 통신 보드 ↔ PC | USART2 → ST-LINK USB 가상 COM, 115200 bps 8N1 | E, R, P(통신→PC) P(PC→통신) | USB 케이블 하나로 전원·통신 해결 |
| 통신 보드 ↔ 차량 보드 | HC-05(마스터) ↔ HC-05(슬레이브), 각 보드와 UART 9600 bps 8N1 | D, P(통신→차량) R, P(차량→통신) | 최초 1회 AT 설정(마스터 ROLE=1, BIND=슬레이브 주소) 후 전원만 켜면 자동 연결. 개발 중에는 두 보드를 UART 선으로 직결해 대체 가능 |
| 레이더 보드 → 차량 보드 | UART, 115200 bps 8N1, TX DMA | R 메시지 | TX↔RX 교차, GND 공통 연결 |

메시지 형식(안) — ASCII 한 줄, 줄바꿈(\n)으로 끝남

| 메시지 | 방향 | 내용 | 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| D,<명령> | 통신 → 차량 | 명령: F 전진, B 후진, L 좌회전, R 우회전, S 정지. 100 ms마다 송신 | 예: D,F |
| E,<상태> | 통신 → PC | 시동 상태 1(ON)·0(OFF). 변경 시와 1 s마다 송신 | 예: E,1 |
| R,<각도>,<거리>,<장애물> | 레이더 → 차량 → 통신 → PC | 각도 0~180, 거리 cm(측정 불가 -1), 장애물 1·0 | 예: R,45,23,1 |
| P,<번호> | PC → 통신 → 차량 → 통신 → PC | 차량 보드가 받은 그대로 되돌려 보냄. 지연 측정(NFR-001)용 | 예: P,17 |

텍스트 메시지는 시리얼 터미널로 바로 읽고 보낼 수 있어 보드별 단독 시험과 디버깅이 쉽습니다. 수신 측은 머리 글자, 필드 수, 값 범위가 맞지 않거나 32자를 넘는 줄을 폐기합니다. 부하: 블루투스 구간은 차량→통신 R 약 12 B × 10줄/s ≈ 120 B/s, 통신→차량 D 4 B × 10회/s ≈ 40 B/s로, 방향별로 9600 bps(약 960 B/s)의 15% 미만입니다.

# 6 요구사항 추적표

설계 모듈 ID(MOD)는 SW 설계서 작성 후 갱신하며, 현재는 담당 보드로 표기했습니다.

| 요구사항 ID | 설계 모듈 또는 항목 | 테스트 ID | 담당 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 통신 보드 | TC-001, TC-002 | [작성] | 정의 |
| FR-002 | 통신 보드 | TC-002, TC-003 | [작성] | 정의 |
| FR-003 | 통신 보드 | TC-004 | [작성] | 정의 |
| FR-004 | 차량 보드 | TC-005 | [작성] | 정의 |
| FR-005 | 차량 보드 | TC-006 | [작성] | 정의 |
| FR-006 | 차량 보드 | TC-007 | [작성] | 정의 |
| FR-007 | 레이더 보드 | TC-008, TC-009 | [작성] | 정의 |
| FR-008 | 레이더 보드 | TC-010 | [작성] | 정의 |
| FR-009 | 레이더 보드, 차량 보드 | TC-011 | [작성] | 정의 |
| FR-010 | PC 프로그램 | TC-012 | [작성] | 정의 |
| FR-011 | (선택) 차량 보드 | 시연 확인 기록(정량 TC 없음) | [작성] | 정의 |
| NFR-001 | 통신 보드, 차량 보드 | TC-013 | [작성] | 정의 |
| NFR-002 | 통신 보드, 차량 보드 | TC-014 | [작성] | 정의 |
| NFR-003 | 레이더 보드 | TC-009 | [작성] | 정의 |
| NFR-004 | 레이더 보드 | TC-015 | [작성] | 정의 |
| NFR-005 | 차량 보드 | TC-006 | [작성] | 정의 |
| NFR-006 | 시스템 전체 | TC-016 | [작성] | 정의 |
| CON-001 | 시스템 구성(1절) | 구성도·배선 사진 | [작성] | 정의 |
| CON-002 | 통신 연결(5절) | TC-004, TC-011, TC-013 | [작성] | 정의 |
| CON-003 | Peripheral 설정(설계서, .ioc) | TC-001, TC-003, TC-005, TC-009, TC-011 | [작성] | 정의 |
| CON-004 | 레이더 보드 | TC-009 | [작성] | 정의 |
| CON-005 | 시스템 구성(1절) | 설계 검토 기록 | [작성] | 정의 |
| CON-006 | 저장소 | 저장소 링크 확인 | [작성] | 정의 |
| CON-007 | 전체 문서 | 문서·commit 이력 | [작성] | 정의 |
| CON-008 | 본 추적표 | 추적표 검토 기록 | [작성] | 정의 |

# 7 변경 이력

| 버전과 날짜 | 변경한 ID와 내용 | 설계 및 테스트 영향 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 / 2026-10-23 | FR·NFR·CON 최초 작성(2026-10-22 회의 결정 반영) | 설계·TC 작성 전 / 없음 | [작성] |
| v0.2 / 2026-10-23 | 레이더 측정은 Timer, UART는 결과 전달용임을 명시 | 없음 | [작성] |
| v0.3 / 2026-10-23 | 구조 단순화: 통신 보드를 조종기 보드로 변경, 블루투스 모듈을 차량 1개로 통일(PC가 중계), 바이너리 프레임을 ASCII 텍스트 메시지로 변경, 시스템 구성·통신 연결·메시지 형식 표 추가, FR·NFR·추적표 재정리 | 설계·TC 작성 전 / 없음 | [작성] |
| v0.4 / 2026-10-23 | 통신 경로 변경: 조종기 보드가 HC-05(마스터)로 차량과 직접 통신하고 레이더 결과를 USB로 PC에 전달(PC 블루투스 동글 제거, PC는 표시만 담당). FR-002·FR-003·FR-006·FR-009·FR-010, NFR-001·NFR-002, CON-002·CON-005, 통신 연결·메시지 표 수정 | 설계·TC 작성 전 / 없음 | [작성] |
| v0.5 / 2026-10-23 | 보드 4개 분리안 검토: 조이스틱 보드와 통신 보드(PC 옆, HC-05 마스터)로 분리 | 설계·TC 작성 전 / 없음 | [작성] |
| v0.6 / 2026-10-23 | 조이스틱 보드 폐기, 조이스틱·시동 버튼을 통신 보드에 직접 연결해 보드 3개(통신·차량·레이더)로 확정. 조종기 보드 명칭을 통신 보드로, 차량 메인 보드를 차량 보드로 변경. FR-001~FR-003, FR-006, FR-009, FR-010, NFR-001, CON-001·CON-002·CON-005, 시스템 구성·통신 연결·메시지 표 수정. 아키텍처 상세는 별도 문서(시스템·애플리케이션 아키텍처 및 통신 명세)로 분리 | 설계·TC 작성 전 / 없음 | [작성] |

요구사항 ID는 변경 후에도 유지합니다. 폐기한 ID는 재사용하지 않고 사유와 영향을 기록하세요.